| 花蓮縣政府 公告 | 發文日期：中華民國106年6月16日 發文字號：府地測字第1060106859B號 |
| --- | --- |

主旨：公告105年度花蓮縣新城(北埔地區)、吉安、吉安(鄉公所附近)都市計畫區加密控制點成果。

依據：依據國土測繪法第15條第2項規定辦理。

公告事項：

一、花蓮縣新城(北埔地區)、吉安、吉安(鄉公所附近)都市計畫區加密控制測量成果說明。

二、花蓮縣新城(北埔地區)、吉安、吉安(鄉公所附近)都市計畫區加密控制點點位清冊。

縣 長   傅   崐   萁

花蓮縣新城(北埔地區)、吉安、吉安(鄉公所附近)都市計畫區加密控制測量成果說明

一、平面控制之依據：

本案係依據「基本測量實施規則」第6條規定，採用TWD97【2010】坐標系統辦理加密控制測量作業。

二、測量方法：

（一）應用GPS衛星定位測量技術辦理，使用Leica System 500型、1200型、Topcon GPT-3000LN、Trimble 5700型…等衛星定位儀共18台。共接收13時段，並補測11時段，觀測參數為遮蔽角15°、5秒紀錄1筆，每個時段觀測時間不少於45分鐘。

（二）內業利用內政部國土測繪中心平差軟體，處理基線解算、偵錯，並固定於檢核合格之已之控制點，採強制復合網形平差計算。

（三）應用三角三邊測量技術辦理，使用TOPCON GPT-3000ln全站式測距經緯儀觀測角度、距離，據以檢測比較GPS測量計算成果之角度、距離。

三、測量時程：

（一）105年1月1日起至105年1月31日止。

四、已知控制點檢測：

（一）本測區範圍已知控制點距離檢核，精度最低為1/66368(E637至U048)，精度最高為1/18050969(U224至U055)；方位角檢核較差最大為2.17秒(U48至U43)，方位角檢核較差最小為0.1(U040至U058)。

（二）檢測後已知控制點無變動之情形，將檢測合格之二、三等16點已知控制點(E331,E415,E637,U004,U027,U028,U033,U038,U040,U043,U048,U050,U055,U057,U058,U224)納入強制附合平差計算，據以做為新設加密控制測量平差計算之依據。

五、測設加密控制點統計：

本案新設TWD97【2010】加密控制點共計100點，詳如「花蓮縣新城(北埔地區)、吉安、吉

安(鄉公所附近)都市計畫區加密控制點點位清冊」。

- 花蓮縣新城(北埔地區)、吉安、吉安(鄉公所附近)都市計畫區加密控制點點位清冊

| 序號 | 縣（市） | 點號 | 點名 | 等級 | 標石種類 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 花蓮縣 | 0701 | GH01 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0702 | GH02 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0703 | GG01 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0704 | GG02 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0705 | GG03 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0706 | GG04 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0707 | GG05 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0708 | GG06 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0709 | GG07 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0710 | GG08 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0711 | GG09 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0712 | GG10 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0713 | GG11 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0714 | GG12 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0715 | GG13 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0716 | GG14 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0717 | GG15 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0718 | GG16 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0719 | GG17 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0720 | GG18 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0721 | GG19 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0722 | GG20 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0723 | GG21 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0724 | GG22 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0725 | GG23 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0726 | GG24 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0727 | GG25 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0728 | GG26 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0729 | GG27 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0730 | GG28 | 加密控制點 | 石樁 |  |
|  | 花蓮縣 | 0731 | GH03 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0732 | GH04 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0733 | GH05 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0734 | GH06 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0735 | GH07 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0736 | GH08 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0737 | GG29 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0738 | GG30 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0739 | GG31 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0740 | GG32 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0741 | GG33 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0742 | GG34 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0743 | GG35 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0744 | GG36 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0745 | GG37 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0746 | GG38 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0747 | GG39 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0748 | GG40 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0749 | GG41 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0750 | GG42 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0751 | GG43 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0752 | GG44 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0753 | GG45 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0754 | GG46 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0755 | GG47 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0756 | GG48 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0757 | GG49 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0758 | GG50 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0759 | GG51 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0760 | GG52 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0761 | GG53 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0762 | GG54 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0763 | GG55 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0764 | GG56 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0765 | GG57 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0766 | GG58 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0767 | GG59 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0768 | GG60 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0769 | GG61 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0770 | GG62 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0771 | GG63 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0772 | GG64 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0773 | GG65 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0774 | GG66 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0775 | GG67 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0776 | GG68 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0777 | GG69 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0778 | GG70 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0779 | GG71 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0780 | GG72 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0781 | GG73 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0782 | GG74 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0783 | GG75 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0784 | GG76 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0785 | GG77 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0786 | GG78 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0787 | GG79 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0788 | GG80 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0789 | GG81 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0790 | GG82 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0791 | GG83 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0792 | GG84 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0793 | GG85 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0794 | GG86 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0795 | GG87 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0796 | GG88 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0797 | GG89 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0798 | GG90 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0799 | GG91 | 加密控制點 | 鋼片 |  |
|  | 花蓮縣 | 0800 | GG92 | 加密控制點 | 鋼片 |  |