十一、封橋封路標準作業流程圖(SOP)

封橋標準作業流程圖(SOP)

用路人、當地居民、警政單位或上游水利設施管理單位放水通報

聯繫橫向機關

地方政府

消防單位(視需要)

醫療單位(視需要)

民間救難單位(視需要)

進行封橋作業

養路單位巡查或網路監看(預警系統或河川水位)回報

中央氣象局發布陸上颱風警報或大豪雨特報

開放作業

各鄉鎮市公所管理單位課長認定

是否達到封橋標準?

是

否

持續警戒

1.現場人員輪班警戒

2.現場人員判斷及每整點回報水位狀況及是否有異常河床變動或流況 (註1)

- 通知警察勤務指揮中心待命

- 警察單位同步警戒

封橋作業

各鄉鎮市公所管理單位課長立即下達封橋命令後立即轉報鄉鎮市長或其指定代理人

阻絶設施佈設

◎警察單位配合協助維持交通。

◎第一階段簡易封橋(原則橋梁兩端同時佈設，警示帶、交通錐、警示燈、蜂鳴器)。

◎第二階段完全阻絶設施(充水式或RC護欄、拒馬、交通錐、警示燈)、設置封橋告示牌、替代路線告示牌。

按規定程序通報，依序：

1. 登錄網站

2. 發送簡訊

3. 傳真通報

轄管管理機關

◎災害應變中心

◎通知警廣

註1：判斷封橋時機原則：

(一)列為重點監控之橋梁：1.河川上游特徵雨量站之觀

測雨量達設定值，經現場或其他方式確認後(優先考量）2.橋梁現場觀測水位達(封橋水位)設定值。

(二)其他橋梁：1.橋梁現場觀測水位達(封橋水位)設定值 2.封橋水位：距梁底淨空1.0公尺（最小值）。

(三)橋址水位未達封橋水位時，經巡查或通報有下列情形仍得提前辦理封橋：1.橋梁欄杆、伸縮縫有變位，橋台、橋墩有傾斜、下陷及土石淹沒之異常狀況或其他部位有異樣時2.觀察橋基附近水流流況如有異常（如河川流速湍急、橋梁上下游側突然產生水躍、繞流、跌水及向源或側向侵蝕 … 等）或有異常河床變動時（如河床地質不佳或橋基裸露嚴重）3.橋梁上游水情（水位或雨量）於過去數小時內如有急遽增加且上游集水區持續降下豪雨4.強烈地震後，發現欄杆及橋面版伸縮縫變位過大，橋面版隆起、斷裂＜落＞橋台、橋墩傾斜、下陷等有立即性危險，須緊急封閉橋梁進行檢查5.事故部分車道受阻或雙向交通阻斷6.橋梁引道邊坡研判有坍塌之虞者7.其它天然災害或人為事故等事件。

(四)夜間無法辨識水流狀況時亦得以封橋。

註2：檢查項目應至少包括河川水位降至警戒水位以下、水流流況、橋梁欄杆、伸縮縫、大梁、橋墩柱、橋台等構件有無變化受損情形。

經橋梁檢查及引道路況巡查，評估不影響行車安全(註2)

各鄉鎮市公所管理單位課長請示處長後開放通行鄉鎮市長或其指定代理人

恢復通行

◎安全設施撤除

◎按規定程序通報

◎持續現場觀察警戒，特別注意橋基沖刷情形

是

否

封路標準作業流程圖(SOP)

進行封路作業

開放作業

用路人、當地居民、警政單位通報

養路單位巡查或網路監看(預警系統)回報(註1)

中央氣象局發布陸上颱風警報、大豪雨特報或地震

各鄉鎮市公所管理單位課長認定

加強巡查

- 道路如因災害阻斷交通

- 經道路管理單位評估有危害用路人安全之虞時。(註2)

通知警察單位同步警戒

是否達到封路時機?

否

封路作業

是

各鄉鎮市公所管理單位課長立即下達封橋命令後立即轉報鄉鎮市長或其指定代理人

聯繫橫向機關

地方政府

消防單位(視需要)

醫療單位(視需要)

民間救難單位(視需要)

阻絶設施佈設：

◎警察單位配合協助維持交通。

◎第一階段簡易封路(原則受阻路段兩端同時佈設，警示帶、交通錐、警示燈)。

◎第二階段完全阻絶設施(充水式或RC護欄、拒馬、交通錐、警示燈)、設置封路告示牌、替代路線告示牌。

按規定程序通報，依序：

1. 登錄網站

2. 發送簡訊

3. 傳真通報

轄管管理機關

◎災害應變中心

◎通知警廣

各鄉鎮市公所管理單位課長請示鄉鎮市長或其指定代理人

經路況巡查，評估不影響行車安全

(必要時請專業人員協助確認)

恢復通行

◎安全設施撤除

◎按規定程序通報

◎視需要得持續現場觀察警戒

否

是

註1:適用重點監控路段之監控及預警：

依據汛期防災預警機制，監看各路段特徵雨量站之觀測雨量值是否達到降雨觀測指標之預警、警戒、行動值，並適時透過路口可變資訊系統告知及提醒用路人。

註2：判斷封路時機原則：

(一)道路因災害或無預警發生路基缺口或路基下陷且有擴大之虞時

(二)道路邊坡發生落石坍方且有擴大之虞時

(三)發生強烈地震且產生災情阻斷交通時

(四)預警性封路：重點監控路段觀測雨量值達到降雨觀測指標設定之累積降雨量行動值，並經現地或其他方式確認時

(五)預警性封路：重點監控路段連續數日之觀測累積雨量達警戒值，若考慮前期降雨因素影響，得於未達行動值前進行封路

(六)預警性封路：若中央氣象局發布預測雨量達重點監控路段設定之行動值且於夜間路況不明時(七)中央氣象局發佈海嘯警報，為維護警報區域路段行車安全時(八)其他經道路管理單位評估有危害用路人安全之虞時。